# PRACOWNIA   ARCHITEKTONICZNA

## K  E  R  A  D  ! ! !

### DARIUSZ  JERZY   MODZELEWSKI            – ARCHITEKT

16-050 MICHAŁOWO, ul. Białostocka 2

tel. 512233010                                        REGON 052136779

#### PROJEKT BUDOWLANY

- zagospodarowania części dz. nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek),

- robót budowlano-remontowych polegających na:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

- remont oszalowania ścian dzwonnicy oraz wymiana okiennic dzwonnicy,

- remont portyku (ganku) wejścia głównego,

w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej

Informacja	- dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kategoria obiektu budowlanego - X

ADRES		-  w. Mostowlany - dz. nr 214

(obr.: 0017, Mostowlany, gm. Gródek)

##### INWESTOR	-  Parafia Prawosławna w Mostowlanach

##### p.w. Św. Apostoła Jana Teologa

##### Mostowlany 8

##### 16-040 Gródek

PROJEKTANT   -  mgr inż. arch. Dariusz MODZELEWSKI

br. arch oraz konstr.   upr. proj. w spec. arch. Bł/192/94

DATA		-  01.09.2019r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

1. Strona tytułowa									-ark.1

2. Spis zawartości projektu							-ark.2

3. Spis załączników formalno-prawnych						-ark.3

- Załączniki formalno-prawne	-zał.1÷5				-ark.4÷8

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA

elementów wykończenia zewnętrznego przewidzianych do remontu,

przebudowy, wymiany na nowe, w budynku cerkwi p.w. Św.

Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej na terenie dz. nr 214

w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek)				-ark.9÷19

- Rzut parteru /inwentaryzacja			rys. nr 1	1:100	-ark.20

- Rzut dachu /inwentaryzacja			rys. nr 2	1:100	-ark.21

- Portyk wejścia głównego /inwentaryzacja	rys. nr 3	1:50	-ark.22

- Okiennice dzwonnicy /inwentaryzacja		rys. nr 4	1:10	-ark.23

Dokumentacja fotograficzna

- Widok-1 /elewacja połu-zach, el. połu-wsch	rys. nr 5		-ark.24

- Widok-2 /elewacja połu-wsch, el. półn-wsch

Widok-3 /elewacja półn-wsch, el. półn-zach	rys. nr 6		-ark.25

- Widok-4 /elewacja półn-zach, el. połu-zach	rys. nr 7		-ark.26

- Widok-5 /stan techniczny pokrycia dachowego	rys. nr 8		-ark.27

- Widok-6 /stan techniczny pokrycia dachowego	rys. nr 9		-ark.28

- Widok-7 /stan tech. szalowania dzwonnicy	rys. nr 10		-ark.29

- Widok-8 /stan tech. okiennic dzwonnicy		rys. nr 11		-ark.30

- Widok-9 /portyk (ganek) wejścia głównego

Widok-10 /stan techniczny podestu wejścia	rys. nr 12		-ark.31

- Widok-11 /stan tech. cokołu i kolumn portyku	rys. nr 13		-ark.32

- Widok-12 /stan tech. opaski betonowej		rys. nr 14		-ark.33

5. Część opisowa do zagospodarowania części Dz. Nr 214 w obrębie:

0017, Mostowlany (gm. Gródek)						-ark.34÷38

- Projekt zagospodarowania części dz. nr 214 w obrębie: 0017,

Mostowlany (gm. Gródek) 				- rys. Nr 1  1:500	-ark.39

6. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

robót budowlano-remontowych w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła

Jana Teologa Parafii Prawosławnej w Mostowlanach			-ark.40÷47

- Rzut parteru						rys. nr 1 	1:100	-ark.48

- Rzut dachu						rys. nr 2	1:100	-ark.49

- Portyk wejścia głównego 				rys. nr 3	1:50	-ark.50

- Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni		rys. nr 4	1:50	-ark.51

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia			-ark.52÷56

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

## FORMALNO-PRAWNYCH

- Zaświadczenie autora  projektu o posiadaniu uprawnień do  projektowania

- Zaświadczenie projektanta o przynależności do Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów

- Oświadczenie projektanta, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- Uwarunkowania i zalecenia konserwatorskie określone pismem PWKZ w Białymstoku znak: R.5183.17.2019.RS z dnia 22.08.2019r.

- Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku

- Uzgodnienie z Inwestorem – patrz rys. – Projekt zagospodarowania działki

Zał. Nr 3

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem budowlanym oświadczam, iż niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy projektu budowlanego

- zagospodarowania części dz. nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek),

- prac budowlano-remontowych polegających na:

  - wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

  - remont oszalowania ścian dzwonnicy oraz wymiana okiennic dzwonnicy,

  - remont portyku (ganku) wejścia głównego,

w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej.

Na terenie inwestycji, w granicach opracowania, przewidziano również:

- wymianę opaski betonowej wokół ścian budynku cerkwi, na korytka odwadniające, z prefabrykatów betonowych,

- przebudowę, rozbudowę ciągów pieszych przy cerkwi, w granicach terenu wydzielonego ogrodzeniem murowanym z kamienia,

- budowę dojazdu wewnętrznego oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Kategoria obiektu budowlanego – X.

Inwestor – Parafia Prawosławna w Mostowlanach

p.w. Św. Apostoła Jana Teologa

Mostowlany Nr 8

16-040 Gródek

Michałowo,  01.09.2019r.

...................................

/podpis/

EKSPERTYZA TECHNICZNA

elementów wykończenia zewnętrznego przewidzianych do remontu, przebudowy, wymiany na nowe, w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej na terenie dz. nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek)

1.	DANE OGÓLNE

1.1. Nazwa opracowania

Ekspertyza techniczna elementów wykończenia zewnętrznego przewidzianych do remontu, przebudowy, wymiany na nowe, w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej na terenie dz. nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek).

1.2. Przedmiot opracowania, cel opracowania, zakres opracowania

Budynek użyteczności publicznej, usługowy, sakralny, budynek cerkwi w Mostowlanach (gm. Gródek).

Celem ekspertyzy jest określenie, czy istnieje konieczność, techniczna możliwość remontu, przebudowy, wymiany na nowe, elementów wykończenia zewnętrznego cerkwi.

Zakres tej oceny obejmuje:

- pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem,

- szalowanie ścian dzwonnicy oraz okiennice dzwonnicy,

- portyk (ganek) wejścia głównego,

- opaska betonowa wokół budynku.

1.3. Kryteria określające stopień zniszczenia poszczególnych elementów budynku

- Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | Procentowe zużycie elementu | Kryterium oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bardzo dobry | 0-15 | Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości materia |
| 2 | zadowalający | 16-30 | Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. |
| 3 | średni | 31-50 | W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest częściowy remont kapitalny. |
| 4 | zły | 51-70 | W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Wymagany kompleksowy remont. |

- Kryteria pomocnicze oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznego | Procentowe zużycie elementu | Oznaki zużycia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bardzo dobry | 0-15 | Mury i posadzki suche. deformacje nie występują. Elementy nośne, jak słupy, filary, nadproża odpowiadają wymaganiom normy. Mogą występować drobne rysy w tynkach |
| 2 | zadowalający | 16-30 | Mury i posadzki piwnic suche. odchylenie od poziomu małe. Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub stropach, głównie na wyższych piętrach budynku. |
| 3 | średni | 31-50 | Mury i posadzki piwnic zawilgocone. odchylenia od poziomu i piony nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarów do 10%. |
| 4 | zły | 51-70 | Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne korozje. Znaczne odchylenia od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia sklepień i filarów, małe zniszczenia murów w różnych miejscach. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów w stosunku do nowych - dużo niższe. |

##### 1.4. Inwestor

Parafia Prawosławna w Mostowlanach p.w. Św. Apostoła Jana Teologa

Mostowlany 8

16-040 Gródek

1.5. Jednostka projektowa

Pracownia Architektoniczna „KERAD”

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 2

1.6. Projektant

mgr inż. arch. Dariusz Jerzy MODZELEWSKI

upr. proj. w spec. arch. Bł /192 /94

1.7. Podstawa opracowania

- zlecenie INWESTORA,

- wizja lokalna, oględziny i inwentaryzacja budynku wykonana  w 2019r.,

- normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

2.1. Opis budynku – dane ogólne

Budynek użyteczności publicznej, usługowy, sakralny, kultu religijnego - cerkiew p.w. Św. Apostoła Jana Teologa, służący zaspokojeniu podstawowych potrzeb religijnych społeczności prawosławnej wsi Mostowlany i okolic.

Świątynia znajduje się na terenie Dz. Nr 214 w miejscowości Mostowlany (gm. Gródek).

Z karty informacyjnej o obiekcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku wynika, że obiekt został wybudowany ok. 1862r.. W roku 1905 budynek został przebudowany poprzez dodanie jednego przęsła naosu oraz narteksu z nadbudowaną nad nim wieżą dzwonniczą. Cerkiew zaprojektowano na osi wschód-zachód, z wejściem głównym od strony zachodniej.

Ze względu na rengę obiektu wyznaczoną przez jego funkcję i status obiektu zabytkowego, jest to ważne miejsce w gminie Gródek i w regionie Podlasia.

Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 grudnia 1987r. l.dz. KL.WKZ-5340/37/87, pod numerem rejestru 678 województwa podlaskiego.

2.2. Dane szczegółowe:

długość			- 26,26m (część zasadnicza), 28,61m (łącznie z

„gankiem”)

szerokość			- 8,66m; 10,60m; 11,95 (łącznie z przedsionkiem do

zakrystii

pow. zabudowy 		- 274,80m²

pow. parteru			- 245,50m²

pow. I piętra (chór)		-   21,70m²

pow. II piętra (dzwonnica)	-     9,40m²

pow. budynku		- 276,60m²

kubatura 			- ok. 1420m³

TABELA NR 1- zestawienie powierzchni budynku cerkwi

| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. /m²/ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. | Przedsionek - pritwor Schody prowadzące na chór i dzwonnicę Pomieszczenie cerkwi Nawa Prezbiterium - autar Zakrystia - prothesis Zakrystia – diakonikon przedsionek | 16,60 7,30 7,30 158,00 29,60 12,30 12,30 1,80 |
| Razem parter |  | 245,50 |
| 2.1. | Chór i schody na dzwonnicę | 21,70 |
| 3.1. | Dzwonnica | 9,40 |
| Pow. cerkwi=276,60m² |  |  |

2.3. Opis elementów budynku będących przedmiotem opracowania

2.3.a. Konstrukcja więźba dachowa

Cerkiew dwudzielna, na planie dwóch, różnej szerokości prostokątów.

Węższy prostopadłościan zwieńczono dachem wysokim, dwuspadowym. Nad kruchtą wykonano wieżę (dzwonnicę) na planie kwadratu, przechodzącą w ośmioboczną (z uskokami) latarnię, przykrytą ostrosłupowym hełmem i zwieńczoną sygnaturką z kopułą cebulastą i krzyżem.

Szerszy prostopadłościan zwieńczono dachem wysokim, czterospadowym, kopertowym. W centrum dachu, nad częścią nawową, wykonano ośmioboczną latarnię zwieńczoną gzymsami, zakończoną hełmem cebulastym i prawosławnym krzyżem. Nad częścią ołtarzową, na przecięciu połaci dachowych, wykonano analogiczną latarnię, lecz mniejszą.

Przed głównym wejściem do świątyni wykonano portal (ganek), wsparty na dwóch rzędach, potrójnych kolumn, zwieńczony wysokim, dwuspadowym daszkiem, zwieńczonym ozdobnym, ażurowym krzyżem.

Do bryły głównej, od południa, do zakrystii (diakonikon) dobudowano niewielki przedsionek, przykryty dachem niskim, jednospadowym.

Konstrukcję dachu dwuspadowego węższej części budynku stanowią trzy więzary rozporowe wieszarowe jednowieszakowe z zastrzałami. Elementami konstrukcji są: belka więzarowa (ściąg) 20x24cm, wsparta na ścianach zewnętrznych, wieszak (słup) 15x21cm, osadzony w belce, wspierający krokwie w kalenicy, krzyżulce (zastrzały) 15x15cm, osadzone w słupie oraz krokwiach, krokwie 16x16cm, osadzone w gniazdach belki więzara oraz słupie. Więzary w rozstawie co ok. 115cm, uzupełniono krokwiami osadzonymi w gniazdach belek stropowych i ścianach dzwonnicy. Wzmocnieniem elementów osadzonych w gniazdach są płaskowniki stalowe oraz kołki drewniane. Więzary zostały ołacone deskami szer. 18÷20cm, gr. 2,5÷3,5cm, w rozstawie co ok. 30cm

Konstrukcję ostrosłupowego hełmu dzwonnicy stanowią krokwie 12x16cm osadzone w gniazdach „wieńca drewnianego” zamykającego ściany ośmiobocznej wieży, wsparte na słupie środkowym 18x18cm. Krokwie zostały ołacone deskowaniem ażurowym.

Konstrukcję kopuły cebulastej wykonano z profilowanych podwójnych desek gr. 3cm, zbitych gwoździami, na planie ośmioboku, obudowanych deskowaniem pełnym.

Konstrukcję dachu czterospadowego, kopertowego, szerszej części budynku, stanowią więzary o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Elementami konstrukcji są: belki stropowe 20x28cm, wsparte na ścianach zewnętrznych oraz podciągach wewnętrznych wspartych słupami, krokwie 16x18cm osadzone w gniazdach krokwi, spięte parami w kalenicy, jętki 16x18cm osadzone w gniazdach krokwi. Więzary w rozstawie 130÷140cm w szczycie oraz 160÷170cm wzdłuż ścian poprzecznych. Krokwie narożne, koszowe o wym. 16x16cm. Więzary zostały ołacone deskami szer. 18÷20cm, gr. 2,5÷3,5cm, w rozstawie co ok. 30cm, uzupełnionymi łatami 3,5x10cm.

Konstrukcję ośmiobocznej latarni w centralnej części dachu czterospadowego, stanowią: podwaliny 20x16cm, w formie podwójnego krzyżaka, na planie kwadratu, wsparte na deskowaniu pełnym z desek gr. 4cm i belkach stropowych drewnianych, osiem słupów 13x13cm, zwieńczonych „wieńcem drewnianym” z profili 18x12cm, 8x12cm.

Konstrukcję kopuły cebulastej latarni wykonano z profilowanych podwójnych desek gr. 3cm, zbitych gwoździami, na planie ośmioboku, osadzonych w „wieńcu drewnianym”, wspartych na ośmiobocznym słupie środkowym Ø18cm. Konstrukcja z desek została obudowana deskowaniem pełnym z desek gr. 2,5cm.

Konstrukcję sygnaturki nad prezbiterium stanowią: podwaliny 18x18cm, w formie równoramiennego krzyża, wsparte na deskowaniu pełnym z deski gr. 4cm i belkach stropu drewnianego, słup 16x16cm, osadzony na podwalinach, spięty z jętką i krokwiami więzara konstrukcji krokwiowo-jętkowej.

Konstrukcję kopuły cebulastej sygnaturki wykonano z profilowanych podwójnych desek gr. 3cm, zbitych gwoździami, na planie ośmioboku, osadzonych, wspartych na słupie. Konstrukcja z desek została obudowana deskowaniem pełnym z desek gr. 2,5cm.

Konstrukcję daszka portyku (wysoki, dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachowej 45°), stanowią trzy pary krokwi osadzonych w belkach stropowych. Brak dostępu do konstrukcji.

Konstrukcję daszka nad przedsionkiem wejścia do zakrystii (płaski, jednospadowy), stanowią trzy krokwie osadzone w belkach stropowych. Brak dostępu do konstrukcji.

2.3.b. Pokrycie dachowe, orynnowanie

Dach dwuspadowy bezpośrednio przy dzwonnicy jest pokryty blachą miedzianą, płaską, z patyną, mocowaną na rąbek stojący. Pozostałą część dachu dwuspadowego pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo na zewnątrz i białą od środka,  mocowaną na rąbek stojący. Dach dzwonnicy, obróbki blacharskie dzwonnicy, dach hełmu dzwonnicy, w kształcie ostrosłupa, latarnię, kopułę cebulastą, obudowano blachą miedzianą, płaską, z patyną, mocowaną na zakład.

Dach czterospadowy pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo, mocowaną na rąbek stojący. Latarnię, sygnaturką z kopułą cebulastą obudowano blachą miedzianą, płaską, mocowaną na rąbek stojący.

Dach dwuspadowy portyku pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo, mocowaną na rąbek stojący.

Dach jednospadowy przedsionka przed wejściem do zakrystii pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo, mocowaną na rąbek stojący.

Wody opadowy z dachu dzwonnicy, latarni, sygnaturki, odprowadzona za pomocą wysuniętych okapów.

Wody opadowe z dachu dwuspadowego, czterospadowego bryły głównej oraz daszka ganku, przedsionka, odprowadzone za pomocą rynien i rur spustowych, stalowych, w kolorze brąz.

W karcie ewidencyjnej zabytku wykonanej w październiku 2000r. odnotowano, że w cerkwi wykonano następujące prace:

- 1955r – pomalowano dach;

- 1957r. – wymieniono pokrycie dachowe z blachy na blachę cynkowaną;

- 1973r. – wykonano pokrycie dachowe cerkwi: z pn., pd., i wsch. strony z blachy ocynkowanej;

- 1983r. – wykonano pokrycie dachowe kopuły z blachy miedzianej, także „tylnej” części świątyni,

- po 2001r. część pokrycia dachowego została wymieniona z blachy ocynkowanej na blachę powlekaną gładką. Kolor blachy został uzgodniony z Podlaskim Konserwatorem Zabytków (zgodnie z pozwoleniem z dnia 21 sierpnia 2001r. l.dz. ZN-4040-/93/WŁ/2001).

Dokumentacja fotograficzna – patrz rys. nr: 1, 2, 3.

2.3.c. Szalowanie ścian dzwonnicy, okiennice

Świątynię zaprojektowano na planie prostokątów. Węższy prostopadłościan budynku zwieńczono dachem stromym, dwuspadowym, pokrytym blachą. Nad kruchtą wykonano wieżę (dzwonnicę) na planie kwadratu, przechodzącą w ośmioboczną (z uskokami) latarnię, przykrytą ostrosłupowym hełmem, krytym blachą i zwieńczoną sygnaturką z kopułą cebulastą i krzyżem.

Wieżę na planie kwadratu doświetlają pojedyncze okna, umieszczone w trzech ścianach (okna pojedyncze, krosnowe, prostokątne, zakończone łukiem, dwudzielne, sześciopolowe w skrzydle, obudowane deską, z poziomym okapnikiem, w kolorze białym). Wieżę na planie kwadratu obudowano szalówką, w układzie poziomym, w kolorze ochry, a naroża pionowymi deskami, w kolorze cielistym. Tą część wieży zwieńczono gzymsami, z podwójnym uskokiem, w poziomie okapów, które przechodzą w ośmioboczną latarnię. Gzymsy obudowano poziomymi deskami, w kolorze cielistym, przy przejściu w ośmioboczną latarnię, zabezpieczono obróbkami blacharskimi, z blachy miedzianej płaskiej, na zakład.

Latarnię na planie ośmioboku, z uskokami, obudowano szalówką, w układzie poziomym, w kolorze ochry, a naroża pionowymi deskami, w kolorze cielistym. Pierwszy uskok ośmiobocznej latarni, licząc od dołu, zabezpieczono obróbką blacharską. Drugi uskok zwieńczono gzymsem z deski, z podwójnym uskokiem, w kolorze cielistym i zabezpieczono obróbką blacharską. Ściany wieży, latarni, w poziomie zamocowania dzwonów, z czterech stron obudowano szalówką w układzie poziomym, a pozostałe cztery prostokątne otwory zabezpieczono okiennicami. Okiennice wykonano z deski gr. 35mm, w układzie pionowym i pomalowano farbą w kolorze ochry. Otwierane do środka, podwójne, z zawiasami kutymi i zasuwą na dole i górze.

Latarnię nad okiennicami wieńczą trójkątne frontony, a pozostałe ściany latarni gzymsy, z podwójnym uskokiem, w poziomu okapu. Latarnię wieńczy dach, w formie ostrosłupowego hełmu, zakończony sygnaturką z kopułą cebulastą i krzyżem.

Dokumentacja fotograficzna – patrz rys. nr: 4, 5.

2.3.d. Portyk (ganek)

Główne wejście od strony zachodniej poprzedzono portykiem (gankiem), tj. frontową częścią budynku na planie prostokąta (235x360cm), wspartym na dwóch rzędach, potrójnych kolumnach drewnianych, ozdobnie profilowanych, Ø24cm, na betonowych cokołach, podtrzymujących wysoki, dwuspadowy daszek. Podsufitkę daszka wykonano z szalówki drewnianej, w układzie podłużnym i pomalowano farbą w kolorze ochry. Fronton – trójkątny szczyt daszka, obudowano szalówką drewnianą, w układzie poziomym i pomalowano farbą w kolorze ochry. Dach został pokryty blachą stalową, mocowana na rąbek stojący, malowaną farbą w kolorze bordo. Dach od frontu zwieńczono dekoracyjnym, ażurowym krzyżem, w kolorze złotym. Wodę z daszka odprowadzono za pomocą rynien i rur spustowych, stalowych, w kolorze ciemny brąz. Podest oraz cokoły pod oparcie kolumn wykonano z betonu i pomalowano farbą, w kolorze ciemny brąz. Obrzeża podestu zabezpieczono stalowymi kątownikami.

Dokumentacja fotograficzna – patrz rys. nr: 6, 7.

2.3.e. Opaska betonowa wokół ścian zewnętrznych

Budynek cerkwi został wykonany na podmurówce kamiennej. Cokół kamienny o wysokości 0,0÷1,1m. Wokół cokołu wykonano opaskę betonową szer. ok. 40cm, ze spadkiem na zewnątrz.

Dokumentacja fotograficzna – patrz rysunek nr 8.

2.4. Analiza techniczna zaistniałych zjawisk

2.4.a. Konstrukcja więźby dachowej

W trakcie oględzin więźby dachowej stwierdziłem:

- konstrukcja więźby dachowej bryły głównej została przebudowana w miejscu rozbudowy budynku w 1905r. (widać gniazda, zacięcia po starych elementach więźby dachowej; wprowadzono nową konstrukcję pod oparcie krokwi koszowych dachu dwuspadowego),

- w trakcie wymiany pokrycia dachowego, z prawdopodobnie gontu na blachę, wymieniono część elementów więźby (widać to w miejscu łączenia jętek z krokwiami, gdzie gniazda w starych krokwiach na osadzenie jętek są większe niż wysokość nowych jętek),

- belki stropowe w początkowym okresie były odkryte do pomieszczenia i zabudowane od góry deskowaniem pełnym z desek gr. 4cm, mocowanych do belek drewnianymi kołkami; belki stropowe, obudowa z deskowania były malowane; w okresie późniejszym belki stropowe zostały obudowane od spodu deskowaniem pełnym, mocowanym na zakład,

- elementy konstrukcyjne wykonano z elementów obrzynanych z oflisem,

- podwaliny: latarni, sygnaturki, zostały zaatakowane przez szkodniki drewna (drewnojady) i ich stan techniczny jest zły,

- stan techniczny pozostałych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, ze względu na wiek, rodzaj użytego materiału, brak odpowiednich środków impregnacji drewna, szkodniki drewna, należy określić jako średni (elementy nie są nadmiernie odkształcone, nie są zawilgocone); stopień zaatakowania każdego z elementów konstrukcyjnych przez szkodniki drewna, które penetrują w głębi elementu, jest trudny do oceny, bo na poddaszu nie ma światła, a dostęp do nich jest utrudniony,

- zwraca uwagę deskowanie ażurowe zastosowane do mocowania pokrycia dachowego; są to deski gr. 2,5÷3,5cm z oflisem, szer. ok. 18÷20cm, mocowane co ok. 30cm; ze względu na dużą rozpiętość pomiędzy krokwiami (130÷170cm), zastosowano deski szerokie, które dużą powierzchnią przylegają do pokrycia dachowego z blachy płaskiej; na styku blacha – deskowanie, pod blachą, która się mocno nagrzewa od słońca, powstają skropliny, które zawilgacają deskowanie; deski są zmurszałe, nie trzymają mocowania blachy, która przy silnych wiatrach powoduje „podnoszenie” połaci dachowej i luzowanie zamków pokrycia dachowego mocowanego na rąbek stojący; stan techniczny deskowania jest zły.

2.4.b. Pokrycie dachowe, orynnowanie

Ostrosłupowy, ośmioboczny hełm dzwonnicy zakończony sygnaturką z kopułą cebulastą, latarnia nawy głównej zakończona hełmem cebulastym, sygnaturka nad prezbiterium oraz część dachu dwuspadowego bryły głównej, zostały pokryte, obudowane blachą miedzianą, płaską, na zakład. Pozostałe części dachu są pokryte blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną, mocowaną na rąbek stojący.

Cerkiew zbudowano ok. 1862r., przebudowano ok. 1905r.. Świątynia początkowo, prawdopodobnie, była kryta gontem, tak jak pobliska cerkiew (kaplica cmentarna).

W trakcie oględzin pokrycia dachowego od wnętrza poddasza nieużytkowego, które nie jest oświetlone, zauważyłem prześwity pokrycia w miejscach łączenia blach na rąbek stojący. Z informacji uzyskanych od proboszcza parafii wynika, że dach budynku przecieka, zwłaszcza podczas ulewnych, długotrwałych opadów deszczu. Zauważalne jest to szczególnie w miejscach pokryć blachą miedzianą oraz obróbek blacharskich z blachy miedzianej. Przyczyną może być odległy okres w którym wykonano pokrycie z blachy miedzianej, zbyt małe, „oszczędne”, zakłady blachy, techniczne zużycie materiału, warunki atmosferyczne (słońce, deszcz, mróz, wiatr), zły stan techniczny deskowania pod pokrycie dachowe, które nie trzyma gwoździ mocujących blachę, co powoduje rozszczelnienie pokrycia dachowego. Blacha miedziana pokryła się patyną, widać liczne przebarwienia blachy. Blachę stalową, ocynkowaną, malowaną, od północnego-zachodu, pokrywają warstwy zielonego nalotu z glonów, powodujące zawilgocenie blachy i jej korozję. Pokrycie z blachy miedzianej, płaskiej, w połączeniu z blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną, mocowaną na rąbek stojący, stwarza wrażenie braku jednorodności, „łataniny”.  Stan techniczny pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi, jako całości, należy określić jako średni.

2.4.b. Szalowanie ścian dzwonnicy, okiennice

Ściany dzwonnicy zostały oszalowane szalówką drewnianą, w układzie poziomym i pomalowane farbą w kolorze ochry. Elementy dekoracyjne, wykończeniowe, wykonano z deski i pomalowane farbą, w kolorze cielistym.

W trakcie oględzin stwierdziłem, że farba na szalówce drewnianej, od strony południowej, zachodniej ma liczne przebarwienia, łuszczy się, odpada, wypadają sęki, wycieka żywica, natomiast szalówka od strony północnej, wschodniej, jest przebarwiona, pęka i jest pokryta zielonym nalotem z glonów, powodującym butwienie drewna. Stan techniczny szalowania należy określić jako średni-zły.

Okiennice wykonano z deski, w układzie pionowym. Okiennice są otwierane do środka. Okres użytkowania, zużycie techniczne materiału, wiatry, spowodowały, że okiennice, których zadaniem jest również osłonięcie, zabezpieczenie przestrzeni wewnętrznej, uległy rozszczelnieniu. Stwierdzono, że część okapników okiennic, mocowanych w strefie dołu okiennicy, odpadło, co wraz z poluzowaniem zasuwy dolnej i górnej okiennicy, rozszczelnieniem obróbek blacharskich, spowodowało rozszczelnienie okiennic. W trakcie opadów woda dostaje się do środka, na dzwonnicę, a dalej schodami dzwonnicy, na niższe kondygnacje. Stan techniczny okiennic, ze względu na ich szczelność, należy określić jako zły.

2.4.c. Portyk (ganek)

Podest – betonowy, malowany farbą olejną, z obrzeżami zabezpieczonymi stalowymi kątownikami. Widać pęknięcia na betonowej posadzce, ubytki, łuszczenie, odpadanie farby, kątownik zabezpieczający podest na obrzeżu, od frontu, odpadł.

Cokoły (podstawy kolumn) – betonowe, malowane farbą. Widać spękanie betonu, ubytki, przebarwienia, złuszczenie, odpadanie farby.

Kolumny – drewniane, profilowane dekoracyjnie, malowane farbą. Widać pęknięcia wgłębne drewna kolumn, łuszczenie się farby, a pod nią kolejne warstwy malowania, z poprzednich remontów.

Podsufitka daszka, obudowa szczytu – z deski szalówki, malowana farbą, w kolorze ochry. Widać przebarwienia, łuszczenie farby, a pod nią poprzednie warstwy malowania. Część sęków deski wypadła, a jakość szalówki, jej szlifowania, jest bardzo słaba.

Stan techniczny portyku, jako całości, należy określić jako średni.

2.4.d. Opaska betonowa wokół ścian zewnętrznych

Betonowa. W trakcie wizji lokalnej, oględzin, stwierdziłem, że opaska jest uszkodzona. Widoczne są spękania betonu, beton się kruszy, zwłaszcza w miejscach odprowadzenia wody z rur spustowych. Betonowa opaska od strony północno-zachodniej oraz północno-wschodniej jest porośnięta mchami, które powodują rozwarstwienie betonu. Beton opaski odspaja się od cokołu, tworząc szczelinę, przez którą woda deszczowa spływa po elewacji do fundamentów, powodując ich zawilgocenie. Betonowa opaska blokuje możliwość osuszania gruntu w bezpośredniej bliskości budynku, co przyczynia się do zawilgocenia ścian, nie tylko tych znajdujących się poniżej opaski, ale także cokołu. Stan techniczny opaski, również ze względu na stan zawilgocenia fundamentów, cokołu, należy określić jako zły.

2.5. Wnioski, zalecenia

2.5.a. Konstrukcja więźby dachowej

- Należy wymienić podwaliny konstrukcji latarni nad nawą główną. Zastosować nowe elementy w układzie, wymiarach elementów starych. Nowe zabezpieczyć impregnatami grzybo- owadobójczymi oraz p.poż..

- Należy wymienić podwaliny konstrukcji sygnaturki na prezbiterium. Zastosować nowe elementy w układzie, wymiarach elementów starych. Nowe zabezpieczyć impregnatami grzybo- owadobójczymi oraz p.poż..

- Pozostałem elementy konstrukcyjne pozostawić lub wymienić na nowe w niezbędnym zakresie, po stwierdzeniu stanu technicznego zwłaszcza ze względu na szkodniki drewna, w trakcie prac budowlano-remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego. Zastosować elementy w układzie, wymiarach elementów starych. Stare, nowe elementy konstrukcyjne zabezpieczyć impregnatami grzybo- owadobójczymi oraz p.poż.. Wymianę elementów konstrukcyjnych uzgodnić z Konserwatorem Zabytków, Inwestorem i projektantem.

- Wymienić deskowanie pod pokrycie dachowe w całości.

Na dachu wieży dzwonnicy, latarni, sygnaturki, wykonać deskowanie pełne. Deski zabezpieczyć środkami grzybo- owadobójczymi.

Na dachu dwuspadowym, czterospadowym, jak krycie wstępne zastosować folię dachową. Folię zamocować kontrłatami, mocowanymi w miejscu krokwi. Pod pokrycie dachowe zastosować łaty drewniane.

Kontrłaty, łaty zabezpieczyć środkami grzybo- owadobójczymi. Kontrłaty, łaty mocować do krokwi za pomocą gwoździ ocynkowanych, pierścieniowych.

2.5.b. Pokrycie dachowe, orynnowanie

Stan techniczny pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, obróbkami blacharskimi, jako całości, zgodnie z powyższą analizą określono jako średni. Ze względu na rengę obiektu wyznaczoną przez jego funkcję i status obiektu zabytkowego, że jest to obiekt w konstrukcji drewnianej, a wszelkie zacieki wody mogą powodować nieodwracalną destrukcję drewnianej konstrukcji, należy szczególnie zadbać o stan techniczny pokrycia dachowego. Po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków w Białymstoku, zaleca się wymianę pokrycia dachowego oraz orynnowania w całości. Proponowane pokrycie z blachy miedzianej płaskiej, na zakład (obróbki blacharskie, obudowy) oraz blachy miedzianej, na rąbek stojący (zasadnicze pokrycie dachu). Hełm stożkowy, kopuły cebulaste proponuje się obudować blachą miedzianą, mocowaną w „rybią łuskę”. Zastosować naturalny kolor blachy miedzianej lub kolorystykę zgodną z wytycznymi Konserwatora Zabytków.

Alternatywą jest blacha stalowa, ocynkowana, obustronnie powlekana, płaska, mocowana na zakład oraz na rąbek stojący, w kolorze uzgodnionym z Konserwatorem Zabytków. Proponowane orynnowanie z blachy miedzianej lub alt. z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej. Prace zlecić dekarzowi, który pracę wykona z należytą starannością, Sztuka Budowlaną, Normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Elementy drewniane (deskowanie więźby dachowej, łaty, kontrłaty), stanowiące podbudowę pokrycia dachowego, których stan techniczny jest zły, należy wymienić w całości na nowe. Prace prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, zgodnie z instrukcjami, pod nadzorem inwestorskim.

2.5.c. Szalowanie ścian dzwonnicy, okiennice

Stan techniczny szalowania ścian dzwonnicy, zgodnie z powyższą analizą, określono jako średni-zły. Stan techniczny okiennic określono jako zły.

Na stan techniczny elementów drewnianych ma wpływ: wiek użytego materiału, rodzaj materiały, warunki atmosferyczne (śnieg, deszcz, słońce, wiatr, różnice temperatur pomiędzy dniem, a nocą), usytuowanie budynku i elementów budynku, konstrukcja budynku, sposób zabezpieczenia, wykończenia elementów drewnianych, sposób użytkowania.

Brak informacji na temat kiedy budynek został oszalowany po raz pierwszy, czy były prowadzone prace związane z wyminą szalówki, jej remontem, naprawą. Szalówka została zabezpieczona i pomalowana warstwą-warstwami farby i trudno ocenić jej wiek. Z obserwacji obiektu wynika, że dawno.

Do szalowania użyto drewna iglastego, świerkowego; ze względu na drewno iglaste, temperaturę słońca, na szalówce widoczna jest miejscami wypływająca żywica; stan drewna ze względu na owady można będzie ocenić po oczyszczeniu, oszlifowaniu elementów drewnianych z farby.

Warunki atmosferyczne, to element najbardziej wpływający na stan techniczny szalowania; zaobserwowano łuszczenie się farby, przebarwienia, ubytki, zawilgocenie elementów drewnianych, a przez to pojawienie się nalotu z glonów, pleśnie, grzyby oraz zbutwienie elementów drewnianych; najbardziej zauważalne jest to w miejscach najbardziej narażonych na zawilgocenie, tj.: w miejscach możliwego zalegania śniegu, dłuższej penetracji opadów wody, w miejscach zacienienia.

Wpływ na powyższej wymienione zagrożenia ma również usytuowanie budynku i elementów budynku; na łuszczenie się farby, przebarwienia, najbardziej narażone są ściany od południowego-zachodu (większa penetracja słońca, a w związku z tym temperatury); na naloty z glonów, pleśnie, grzyby, bardziej narażone są ściany od północnego-wschodu; usytuowanie elementów budynku ma również wpływ na stan techniczny ich zachowania.

Konstrukcja budynku, sposób wykończenia elementów drewnianych, to kolejny element wpływający na stan techniczny wykończenia zewnętrznego; najbardziej narażone są elementy drewniane nie osłonięte od opadów atmosferycznych, rozrzeźbione, z dużą ilością elementów poziomych, na których może zalegać śnieg i woda.

Jak wynika z materiałów technicznych, reklamowych, konstrukcje drewniane, elementy wykończenie zewnętrznego, nawet przy bardzo dobrych środkach impregnujących, malarskich, należy konserwować, zabezpieczać co 5-6 lat. Ten czas już minął i należy przeprowadzić niezbędne prace remontowe.

- Elementy drewniane, których stan techniczny, ze względu na wiek, uszkodzenia mechaniczne, korozję biologiczną, spowodowaną przez warunki atmosferyczne, owady (szkodniki drewna) jest zły, należy wymienić na nowe, z zachowaniem wymiarów, kształtów i materiałów.

- Deski szalówki, elementy drewniane, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń należy oczyścić za pomocą stalowego skrobaka, papieru ściernego, szpachelki (złuszczenia farby, wszelkie zabrudzenia, pyły, ślady żywicy) lub przy pomocy środków chemicznych do zmiękczania warstw farby w miejscach trudno dostępnych. Elementy drewniane po oszlifowaniu należy odpylić, przetrzeć lekko zwilżoną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.  Powierzchnie zabrudzone i zapleśniałe zmyć preparatem np. Mould Removal (firmy „TIKKURILA”). Spłukać dokładnie i pozostawić do wyschnięcia. Zauważone szkodniki drewna należy zwalczyć preparatami owadobójczymi. Ubytki drewna uzupełnić szpachlami do drewna, które po wyschnięciu i utwardzeniu należy oszlifować papierem ściernym. Powierzchnie szlifowane zagruntować pokostem. Następnie całość  pomalować 2x emalią ftalową do drewna, za pomocą pędzli i wałków, zgodnie z istniejącą kolorystyką. Prace prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, przy odpowiedniej wilgotności malowanego materiału, zgodnie z instrukcjami.

2.5.d. Portyk (ganek)

Stan techniczny portyku, jako całości, zgodnie z powyższą analizą, określono jako średni.

Istniejący podest betonowy wejścia proponuje się wyburzyć, rozebrać i zastąpić nowym wykonanym z betonu, ale z obudową z płyt kamiennych. Podest od frontu pozostawić z 10cm uskokiem, w stosunku do otaczającego terenu, a boki wykonać w poziomie ciągów pieszych, po ich przebudowie, aby poprawić dostęp do świątyni osobom niepełnosprawnym. Płyty kamienne, regularne, w naturalnym kolorze brąz. Próbki koloru płyt kamiennych uzgodnić z Konserwatorem Zabytków.

Istniejące cokoły betonowe, pod oparcie kolumn, proponuje się wyburzyć, rozebrać i zastąpić blokami kamiennymi, w kolorze płyt kamiennych podestu.

Kolumny drewniane zastąpić nowymi. Parametry techniczne, kształt profilowania kolumn, sposób zabezpieczenia, wykończenia – tak jak dotychczas.

Elementy drewniane podsufitki, szalowania szczytu – zgodnie z zaleceniami dla elementów drewnianych jak wyżej.

Elementy pokrycia dachowego, orynnowanie – wymienić na nowe, zgodnie z zaleceniami jak wyżej.

2.5.e. Opaska betonowa wokół ścian zewnętrznych budynku

Stan techniczny dotychczasowy określono jako zły. Istniejącą opaskę betonowa należy rozebrać. Nową wykonać z kamienia polnego, na warstwie żwiru, z min. 2% spadkiem na zewnątrz budynku. W projekcie budowlanym zaproponować odprowadzenie wody z dachu za pomocą rynien, rur spustowych i systemu kanalizacji deszczowej, doziemnej, do studni betonowych chłonnych, po opracowaniu dokumentacji projektowej i po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Alternatywnym rozwiązaniem opaski betonowej, mogą być korytka odwadniające betonowe. Przy istniejącym spadku terenu przy budynku, pozwolą one odprowadzić wodę z rur spustowych kanalizacji deszczowej na tereny zielone działki Inwestora. Rozwiązanie należy uzgodnić z PWKZ w Białymstoku.

- na przebudowę elementów konstrukcyjnych, przewidzianych do wymiany na nowe, remont elementów wykończenia zewnętrznego, należy wykonać pełną dokumentację techniczną,

- w czasie realizacji budynku na podstawie dokumentacji technicznej, należy zapewnić fachowy nadzór Konserwatora Zabytków, Inwestorski i autorski,

- powstały obiekt po remoncie, pracach budowlanych powinien spełniać wszystkie wymagania związane z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP,

- materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny,

- wszelkie prace prowadzić w uzgodnieniu z PWKZ w Białymstoku, Inwestorem oraz projektantem.

W świetle powyższych ustaleń stwierdza się, że stan techniczny analizowanych elementów konstrukcyjnych, wykończenia zewnętrznego, wymaga generalnego remontu, wymiany na nowe, z uwzględnieniem powyższych wniosków.

Opracował:

# CZĘŚĆ OPISOWA

ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI DZ. NR 214

w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek)

1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Roboty budowlano-remontowe polegające na:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

- remont oszalowania ścian dzwonnicy oraz wymiana okiennic dzwonnicy,

- remont portyku (ganku) wejścia głównego,

w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej.

Na terenie inwestycji, w granicach opracowania, przewidziano również:

- wymianę opaski betonowej wokół budynku cerkwi, na korytka odwadniające, z prefabrykatów betonowych,

- przebudowę, rozbudowę ciągów pieszych przy cerkwi, w granicach terenu wydzielonego ogrodzeniem murowanym z kamienia,

- budowę dojazdu wewnętrznego oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

##### Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie części dz. nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek), w jednym etapie.

Kategoria obiektu budowlanego – X.

1.2. Inwestor

Parafia Prawosławna w Mostowlanach

p.w. Św. Apostoła Jana Teologa

Mostowlany 8

16-040 Gródek

1.3. Jednostka projektowa

Pracownia Architektoniczna „KERAD”

16-050 Michałowo, ul. Białostocka 2

1.4. Projektant

mgr inż. arch. Dariusz Jerzy MODZELEWSKI

upr. proj. w spec. arch. Bł /192 /94

1.5. Podstawa opracowania

- Umowa z  Inwestorem,

- Pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku znak: ZN.			 z dnia 2019.11.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Projekt architektoniczno-budowlany

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

2.1. Usytuowanie terenu

Dz. nr 214 położona jest w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek), na pograniczu polsko-białoruskim. Omawiany teren położony jest w południowej części miejscowości, przy drodze powiatowej (Dz. Nr 147).

Otoczenie działki w granicach opracowania stanowi:

- od północy - dz. nr 147 (pas drogowy drogi powiatowej Nr 1456B, o naw. bruk oraz żwirowej) oraz dz. nr 215 (działka Parafii Prawosławnej w Mostowlanach, wolna od zabudowy, użytkowana rolniczo),

- od wschodu - Dz. Nr 215 (działka Parafii Prawosławnej w Mostowlanach, z zabudowaniami plebani i budynkami gospodarczymi),

- od południa - pozostały teren dz. nr 215, wolny od zabudowy, użytkowany rolniczo,

- od zachodu - pozostały teren dz. nr 214, stanowiący częściowo cmentarz Parafii Prawosławnej w Mostowlanach.

2.2. Zainwestowanie terenu w granicach opracowania

Na terenie działki w granicach opracowania znajduje się budynek cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej w Mostowlanach. Jest to obiekt zabytkowy.

W granicach opracowania znajduje się również część cmentarza, obszaru zagospodarowanego nagrobkami. Dla cmentarza założono „Kartę cmentarza” Nr 0384.

Uzbrojenie terenu stanowi przyłącze energetyczne zasilające budynek cerkwi oraz linie elektryczne kablowe, doziemne nN wraz ze słupami elektrycznymi (4 szt.) oświetlenia budynku cerkwi.

Teren bezpośrednio przy cerkwi jest ogrodzony murem z kamienia polnego, zakończonego betonową „czapką”, z elementami bramy wjazdowo-wejściowej oraz bram wejściowych, wykonanych z cegły ceramicznej, otynkowanej.

Przy cerkwi, na terenie wydzielonym murem, znajdują się nagrobki osób zasłużonych dla Cerkwi.

Nawierzchnie utwardzone stanowią ciąg piesze, o naw. betonowej, poprowadzone od strony wejść na teren działki, w kierunku wejścia do budynku cerkwi.

Teren działki w granicach opracowania opada w kierunku wschodnim, a rzędne terenu wahają się od 154,90÷146,00 m n.p.m..

Zieleń wysoką stanowi starodrzew wysadzony wokół ogrodzenia oraz pojedyncze drzewa na terenie cmentarza.

Dz. nr 214 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, powiatowej Nr 1456B (dz. nr 147) istniejącym zjazdem. Na przedłużeniu zjazdu istnieje dojazd wewnętrzny, o naw. gruntowo-żwirowej, poprowadzony w kierunku cerkwi, wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki.

2.3. Warunki gruntowo-wodne – bez zmian

3. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

3.1. BUDYNKI I BUDOWLE- bez zmian.

3.2. UZBROJENIE TERENU

3.2.1. Istniejące uzbrojenie działki – bez zmian.

3.2.2. Projektowane uzbrojenie terenu – nie przewiduje się.

3.3. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Dz. nr 214 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, powiatowej Nr 1456B (dz.nr 147) istniejącym zjazdem. Na przedłużeniu zjazdu istnieje dojazd wewnętrzny (ciąg pieszo-jezdny). Lokalizacja dojazdu przy granicy z dz. nr: 213, 215 zostanie nieznacznie skorygowana. W granicach opracowania, na przedłużeniu korygowanego dojazdu, zaprojektowano nowy dojazd wewnętrzny szer. 3m, o naw. żwirowej, który poprowadzono w kierunku bramy wjazdowej, ogrodzenia cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa, w kierunku projektowanych miejsc postojowych przed ogrodzeniem cerkwi od strony zachodniej oraz w kierunku dojazdu z placem manewrowo-postojowym, przy kaplicy cmentarnej w nowej lokalizacji (oddzielne opracowanie).

W granicach opracowania zaprojektowano 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, o wym. 250x500cm, w tym dwa dla samochodów osób niepełnosprawnych, o wym. 360x500cm.

Komunikację pieszą przy cerkwi, wydzielonej ogrodzeniem z kamiennego muru, zapewnią projektowane ciągi piesze, szer. 2,0m, 2,5m , z lokalnymi poszerzeniami, z naw. z kostki betonowej, typu „starobruk”. Zastąpią one, uzupełnią, ciągi piesze o naw. betonowej, które zostaną rozebrane, ze względu na zły stan techniczny i estetyczny.

Nawierzchnię dojazdu wewnętrznego oraz miejsc postojowych zaprojektowano jako żwirową, wydzieloną obrzeżami betonowymi 8x30x100cm, ustawionymi 5 cm nad nawierzchnią. Obrzeża betonowe ustawić na podsypce cem-pisakowej (1:4) gr. 5cm i ławie betonowej z oporem 25x25cm. Nawierzchnie żwirowe zaprojektowano ze względów ekonomicznych i dlatego, że wyglądają bardziej naturalnie.

Kolejne warstwy nawierzchni, to:

- w-wa górna z kruszywa naturalnego o ostrych, nieregularnych krawędziach, ścieralna, frakcji 4-31,5mm (kliniec), gr. 12cm,

- w-wa dolna z kruszywa naturalnego, frakcji 31,5-63mm (tłuczeń), gr. 18cm,

- grunt rodzimy (niewysadzinowy) zagęszczony mechanicznie (Is=0,96).

Nawierzchnie dojazdów kształtować w formie łuku, ze spadkiem 2% od środka.

W okresie wznoszenia cerkwi ciągi pieszy były wykonywane jako gruntowe, żwirowe lub z kamienia polnego. W okresie po II wojnie światowej ciągi piesze przy cerkwi wykonano z betonu. Nawierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej jest elementem współczesnym, jednak ze względów praktycznych, estetycznych, łatwości utrzymania stanu technicznego, zaprojektowano z kostki betonowej, typu „starobruk” gr. 6cm, na podsypce piaskowej gr. 5cm, wydzielonej obrzeżami betonowymi 6x20x100cm, ustawionymi 3cm nad nawierzchnią. Nawierzchnie z kostki betonowej zaprojektowano w miejscach intensywnej komunikacji. Projektowane spadki poprzeczne wyniosą 2%. Istniejące ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian, a woda nie będzie kierowana na tereny działek sąsiednich.

Wszelkie prace związane z realizacją dojazdu wewnętrznego, miejsc postojowych, ciągów pieszych, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, należy poprzedzić badaniami archeologicznymi w formie nadzoru, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia PWKZ w Białymstoku.

3.4. URZĄDZENIE TERENU

Istniejące urządzenie terenu stanowi:

- budynek cerkwi wraz z terenem wydzielony ogrodzeniem murowanym z kamienia,

- ciągi piesze w granicach terenu wydzielonego murem,

- przestrzeń cmentarza zagospodarowana nagrobkami,

- fragment dojazdu wewnętrznego,

- tereny zieleni nieurządzonej (trawniki).

W ramach projektu przewidziano, że:

- lokalizacja cerkwi pozostanie bez zmian. Przewidziane są prace budowlano-remontowe związane z zewnętrznym wykończeniem budynku. Istniejąca opaska betonowa przy cokole, poprowadzona wokół zewnętrznych ścian budynku, ze względu na zły stan techniczny, estetyczny i zamakanie ścian fundamentowych, zostanie rozebrana. Zaprojektowano nową opaskę betonową z prefabrykatów bet. 50x50x12cm, w formie korytka odwadniającego, które odprowadzi wody z rur spustowych kanalizacji deszczowej na tereny zielone działki Inwestora.

- istniejące ciągi piesze różnej szerokości, o naw. betonowej, nieregularnym układzie, poprowadzone od strony wejść na teren wydzielony ogrodzeniem, w kierunku wejścia głównego do cerkwi, ze względów technicznych, estetycznych, zostaną rozebrane. Zaprojektowano nowe ciągi piesze, szer. 2,0m; 2,5m, z lokalnymi poszerzeniami, z naw. z kostki betonowej gr. 6cm, na podsypce piaskowej gr. 5cm, typu „starobruk”, kolor podstawowy szary i kolor bordo, w układzie prostokątnym. Nowe ciągi piesze nie będą kolidowały z nagrobkami osób zasłużonych dla cerkwi, zlokalizowanych przy budynku świątyni.

- istniejąca przestrzeń cmentarza zagospodarowana nagrobkami pozostanie bez zmian,

- istniejący dojazd wewnętrzny szer. 3,0m, o naw. gruntowo-żwirowej, poprowadzony od strony wjazdu na działkę w kierunku bramy wjazdowej ogrodzenia wydzielającego przestrzeń wokół cerkwi, zostanie skorygowany oraz rozbudowany. Część dojazdu oraz dojazdu z placem manewrowo-postojowym przy kaplicy cmentarnej w nowej lokalizacji została pokazana na projekcie zagospodarowania działki i stanowi oddzielne opracowanie projektowe. Na terenie inwestycji, w granicach opracowania, lokalizacja istniejącego dojazdu przy granicy z działką 215, od strony południowej zostanie skorygowana. Dojazd zostanie poprowadzony w kierunku bramy wjazdowej ogrodzenia wydzielającego przestrzeń wokół cerkwi oraz w kierunku kaplicy cmentarnej w nowej lokalizacji.

- pozostała przestrzeń, poza istniejącą cerkwią, projektowanymi ciągami pieszymi, projektowanym dojazdem z miejscami postojowymi, istniejącą przestrzenią cmentarza zagospodarowaną nagrobkami, pozostanie zielenią nieurządzoną, jako zieleń trawników.

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pokazano w części rysunkowej.

4.	BILANS TERENU

Dz. nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek) stanowi własność Parafii Prawosławnej w Mostowlanach. Działka o pow. 1,3654 ha, została sklasyfikowana jako (Bi) – inne tereny zabudowane. Grunty te nie są gruntami leśnymi, rolnymi i nie wymagają wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej. Inwestycja dotyczy części dz. nr 214 obrębu Mostowlany.

Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanego terenu: nie ulega zmianie – wnioskowana inwestycja nie wiąże się ze zmianą powierzchni zabudowy – obrysu ścian zewnętrznych przedmiotowego budynku cerkwi.

| l.p. | Nazwa powierzchni | /m2/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pow. zabudowy /istni. budynek cerkwi | 274,80 |
| 2 | Pow. naw. utwardzonych, w tym: - podest wejścia do cerkwi /proj. naw. z płyt kamiennych - proj. ciągi piesze /naw. z kostki betonowej - istni. schody terenowe /naw. bet. - proj. opaska z korytek odwadniających bet. wokół cerkwi | 279,70 8,50 230,80 6,00 34,40 |
| 3 | Pow. naw. żwirowych, w tym: - proj. dojazd wewnętrzny - proj. miejsca postojowe | 794,40 583,40 211,00 |
| 4 | Pow. zagospodarowana nagrobkami | 1565,40 |
| 5 | Pow. trawników istni., proj. | 4859,70 |
| 6 | Pow. terenu w granicach opracowania | 7774,00 |
| 7 | Pow. działki /ogółem | 13654,00 |

- Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej lub ochrony wynikającej na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy

Cerkiew to obiekt zabytkowy, wpisany Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydziału Kultury i Sztuki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków województwa białostockiego, pod numerem rejestru 678, L.dz.: KL.WKZ-6340/34/87 z dnia 21.12.1987r..

Na terenie dz. nr 214 znajduje się cmentarz, dla którego założono „Kartę cmentarza” Nr 0384.

Inwestor wystąpił do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z wnioskiem o pozwolenie na ww. roboty budowlano-remontowe. Pozwolenie takie otrzymał zgodnie z Decyzją PWKZ w Białymstoku znak:

z dnia 2019.11.    .

6. Informacje o wpływie eksploatacji górniczych

- nie dotyczą omawianej inwestycji.

7. Informacje o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko, jak również na higienę i zdrowie użytkowników i otoczenie.

Teren wnioskowanej inwestycji nie jest położony na terenach, ani w sąsiedztwie terenów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- bez zmian.

9. Informacja dotycząca strefy oddziaływania obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

- rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- ustawa Prawo Budowlane,

- ustaw Prawo ochrony środowiska

Inwestycja dotyczy prac budowlano-remontowych związanych z budynkiem istniejące cerkwi. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano przebudowę, rozbudowę ciągów pieszych przy świątyni, budowę dojazdu wewnętrznego (ciągu pieszo-jezdnego) oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Na terenie inwestycji zaprojektowano łącznie 16 miejsc postojowych. Odległość projektowanych miejsc postojowych od granicy z działką sąsiednią nr 215 (działka Parafii Prawosławnej w Mostowlanach), będzie wynosiła 15,25m i będzie zgodna z przepisami określonymi w „warunkach technicznych” – Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów.

Inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na środowisko, możliwość zagospodarowania terenów sąsiednich oraz zdrowie ludzi.

Obszar odziaływania projektowanej inwestycji ogranicza się do terenu inwestycji, tj. dz. nr 214 obrębu Mostowlany.

opracował:

# CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

robót budowlano-remontowych polegających na:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

- remont oszalowania ścian dzwonnicy oraz wymiana okiennic dzwonnicy,

- remont portyku (ganku) wejścia głównego,

w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej.

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

1.1. Program użytkowy

Budynek użyteczności publicznej, obiekt sakralny, kultu religijnego - cerkiew p.w. Św. Apostoła Jana Teologa, służący zaspokojeniu podstawowych potrzeb religijnych społeczności prawosławnej wsi Mostowlany i okolic.

Świątynia znajduje się na terenie Dz. Nr 214 w miejscowości Mostowlany (gm. Gródek).

Z karty informacyjnej o obiekcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku wynika, że obiekt został wybudowany ok. 1862r.. W roku 1905 budynek został przebudowany poprzez dodanie jednego przęsła naosu oraz narteksu z nadbudowaną nad nim wieżą dzwonniczą. Cerkiew zaprojektowano na osi wschód-zachód, z wejściem głównym od strony zachodniej.

Ze względu na rengę obiektu wyznaczoną przez jego funkcję i status obiektu zabytkowego, jest to ważne miejsce w gminie Gródek i w regionie Podlasia.

Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków pod numerem rejestru 678 województwa podlaskiego.

1.2. Dane szczegółowe - bez zmian.

Cerkiew ma plan kształtowany w oparciu o układ dwóch prostokątów, ze schodkowo ustopniowaną częścią zachodnią.

długość			- 26,26m (część zasadnicza), 28,61m (łącznie z

„gankiem”)

szerokość			- 8,66m; 10,60m

pow. zabudowy 		- 274,80m²

pow. parteru			- 245,50m²

pow. I piętra (chór)		-   21,70m²

pow. II piętra (dzwonnica)	-     9,40m²

pow. budynku		- 276,60m²

kubatura 			- ok. 1420m³

TABELA NR 1- zestawienie powierzchni  budynku cerkwi

| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. /m²/ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. | Przedsionek - pritwor Schody prowadzące na chór i dzwonnicę Pomieszczenie cerkwi Nawa Prezbiterium - autar Zakrystia - prothesis Zakrystia – diakonikon przedsionek | 16,60 7,30 7,30 158,00 29,60 12,30 12,30 1,80 |
| Razem parter |  | 245,50 |
| 2.1. | Chór i schody na dzwonnicę | 21,70 |
| 3.1. | Dzwonnica | 9,40 |
| Pow. cerkwi=276,60m² |  |  |

2. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH

Świątynię zaprojektowano i wykonano na osi wschód – zachód. Główne wejście od strony zachodniej poprzedza ciąg pieszy oraz podest, bez schodów, zwieńczony portykiem. Wierni do świątyni wchodzą przedsionkiem (zwanym również: kruchtą, babińcem, narteksem, pritworem), przy którym po bokach zaprojektowano dwa pomieszczenia. Jedno z tych pomieszczeń zajmują schody prowadzące na chór, a dalej dzwonnicę. Drugi zostało przeznaczone na wyposażenie i sprzęty cerkwi. Centralną część cerkwi zajmuje czteroprzęsłowa nawa (miejsc przebywania wiernych). Na zakończeniu nawy wykonano prezbiterium (miejsc czynności liturgicznych, dostępne dla kapłana), oddzielone od nawy ikonostasem, z dwoma aneksami zakrystii, po bokach. Zakrystie (pastoforia), to prothesis od północy i diakonikon od południa, dostępny niezależnym wejściem.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, jednokondygnacyjny, częściowo dwukondygnacyjny (chór) oraz dzwonnica. Bryłę budynku kształtowano w oparciu o układ prostokątów. Główne wejście od strony zachodniej poprzedzono portykiem wspartym po obu stronach na potrójnych kolumnach, wspartych na cokołach, podtrzymujących dwuspadowy daszek, przykryty blachą. Zasadniczą bryłę budynku wykonano na planie dwóch prostokątów. Portyk przylega do węższego dwu- przęsłowego prostokąta. Dwuskrzydłowe, płycinowe drzwi prowadzą w kierunku przedsionka (babińca, narteksu, kruchty), przy którym wykonano dwa pomieszczenia. Jedno ze schodami prowadzącymi na chór i dalej na wieżę (dzwonnicę). Drugie pomieszczenie przeznaczono na sprzęty i wyposażenie cerkwi. Drugie przęsło węższego prostokąta, to fragment  przestrzeni przeznaczonej dla wiernych, czteroprzęsłowej nawy. Poprzedza ona główny korpus budynku, szerszy prostokąt. Zapewnia wgląd na chór i trójdzielną, wspartą na sześciu słupach nawę (główną i dwie boczne). Szerokość między słupowa nawy głównej wynosi 5,40m.  W strefie wydzielenia prezbiterium (naosu) wykonano ikonostas. Część prezbiterialna (sanktuarium, w którym odbywa się część liturgiczna, dostępne dla kapłana) ma klasyczny układ trójdzielny. Adyton (najświętsze miejsce sanktuarium) oraz wydzielone aneksy postforialne – prothesis i diakonion (zakrystie). Zakrystia od strony południowej dostępna jest wejściem z zewnątrz, poprzedzonym schodami z przedsionkiem. Dwa prostopadłościany budynku doświetlają prostokątne, zamknięte segmentowo okna. Strop świątyni jest płaski, drewniany (podsufitka z desek). Węższy prostopadłościan budynku zwieńczono dachem stromym, dwuspadowym, pokrytym blachą. Nad kruchtą wykonano wieżę (dzwonnicę) na planie kwadratu, przechodzącą w ośmioboczną (z uskokami)  latarnię, przykrytą ostrosłupowym hełmem, krytym blachą i zwieńczoną sygnaturką z kopułą cebulastą z krzyżem. Zasadniczą bryłę budynku zwieńczono dachem stromym, czterospadowym, kalenicowym, który w centralnej części zakończono ośmioboczną latarnią z hełmem –kopułą cebulastą z krzyżem. Na zakończeniu kalenicy, nad prezbiterium wykonano niewielką sygnaturkę, z kopułą cebulastą z krzyżem. Linia okapu dachu, węższej i szerszej części budynku, biegnie na tym samym poziomie.

Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej, wieńcowej, oszalowanej deskowaniem w układzie pionowym i poziomym, na podmurówce z kamienia polnego, w technologii tradycyjnej.

Forma architektoniczna tradycyjna, charakterystyczna dla obiektów sakralnych architektury drewnianej, kresowej, nawiązująca materiałami budynku, kolorystyką, detalem architektonicznym, rozwiązaniami technicznymi do budynków istniejących w sąsiedztwie o podobnej funkcji, a zaprojektowanych w okresie wzniesienia cerkwi.

4. DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUD.-KONSTR.  BUDYNKU

Projekt przewiduje:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

- remont oszalowania ścian dzwonnicy oraz wymianę okiennic dzwonnicy,

- remont portyku (ganku) wejścia głównego

W ramach inwestycji przewidziano również wymianę opaski betonowej przy cokole, wokół zewnętrznych ścian budynku.

Pozostałe elementy budowlano-konstrukcyjne, wykończenia budynku pozostaną bez zmian.

4.1.a. Konstrukcja więźby dachowej

Z wniosków Ekspertyzy technicznej wynika, że:

- Należy wymienić podwaliny konstrukcji latarni nad nawą główną. Zastosować nowe elementy w układzie, wymiarach elementów starych, tj. 4x16/20cm, l=345cm. Nowe zabezpieczyć impregnatami grzybo- owadobójczymi oraz p.poż..

- Należy wymienić podwaliny konstrukcji sygnaturki na prezbiterium. Zastosować nowe elementy w układzie, wymiarach elementów starych, tj. 2x 18/18cm, l=190cm. Nowe zabezpieczyć impregnatami grzybo- owadobójczymi oraz p.poż..

- Pozostałem elementy konstrukcyjne pozostawić lub wymienić na nowe w niezbędnym zakresie, po stwierdzeniu stanu technicznego zwłaszcza ze względu na szkodniki drewna, w trakcie prac budowlano-remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego. Zastosować elementy w układzie, wymiarach elementów starych. Stare, nowe elementy konstrukcyjne zabezpieczyć impregnatami grzybo- owadobójczymi oraz p.poż.. Wymianę elementów konstrukcyjnych uzgodnić z Konserwatorem Zabytków, Inwestorem i projektantem.

- Prace wykonać zgodnie ze Sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, pod nadzorem osób odpowiedzialnych.

4.2.a. Pokrycie dachowe, orynnowanie (stan istniejący)

Dach dwuspadowy bezpośrednio przy dzwonnicy jest pokryty blachą miedzianą, płaską, z patyną, mocowaną na rąbek stojący. Pozostałą część dachu dwuspadowego pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo na zewnątrz i białą od środka,  mocowaną na rąbek stojący. Dach dzwonnicy, obróbki blacharskie dzwonnicy, dach hełmu dzwonnicy, w kształcie ostrosłupa, latarnię, kopułę cebulastą, obudowano blachą miedzianą, płaską, z patyną, mocowaną na zakład.

Dach czterospadowy pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo, mocowaną na rąbek stojący. Latarnię, sygnaturką z kopułą cebulastą obudowano blachą miedzianą, płaską, mocowaną na rąbek stojący.

Dach dwuspadowy portyku pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo, mocowaną na rąbek stojący.

Dach jednospadowy przedsionka przed wejściem do zakrystii pokryto blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną w kolorze bordo, mocowaną na rąbek stojący.

Wody opadowy z dachu dzwonnicy, latarni, sygnaturki, odprowadzona za pomocą wysuniętych okapów.

Wody opadowe z dachu dwuspadowego, czterospadowego bryły głównej oraz daszka ganku, przedsionka, odprowadzone za pomocą rynien i rur spustowych, stalowych, w kolorze brąz.

4.2.b. Prace budowlano - remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem

Prace wstępne będą polegały na:

- zabezpieczeniu zabytkowych, wartościowych, przedmiotów kultu religijnego, wystroju i wyposażenia wnętrz, które mogą zostać zalane wodą podczas wymiany pokrycia dachowego,

- demontażu rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego, obudowy elementów budynku wykonanego z blachy,

- demontażu deskowania,

- sprawdzeniu stanu technicznego elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, obudowy zewnętrznej budynku oraz wymiany na nowe, których stan techniczny budzi wątpliwości,

- elementy z rozbiórki, po segregacji, składować na wydzielonym terenie inwestycji i przekazywać do recyklingu, ponownego wykorzystania lub jako odpad wywieź na składowisko odpadów.

Prace prowadzić etapami. Kolejne etapy, to:

- wymiana pokrycia, obróbek blacharskich - dachu wieży dzwonnicy,

- wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, orynnowania - latarni, sygnaturki oraz dachu kopertowego części szerszej budynku,

- wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, orynnowania - dachu dwuspadowego, części węższej budynku,

- wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, orynnowania - dachu portyku (ganku),

- wymiana pokrycia, obróbek blacharskich, orynnowania - dachu przedsionka, przed wejściem do zakrystii.

Prace budowlano-remontowe będą polegały na:

- montaż projektowanego krycia wstępnego (folia dachowa),

- montaż projektowanych kontrłat 3x8cm w miejscu krokwi,

- montaż projektowanych łat 5x8cm, w rozstawie co 35cm (łaty wieloprzęsłowe, bez sęków, zaimpregnować środkami grzybo- owadobójczymi i mocować podwójnymi gwoździami ocynkowanymi, pierścieniowymi w miejscu krokwi),

- montażu projektowanego deskowania pełnego z desek gr. 25mm, pod obudowy z blachy, obudowy z obróbki blacharskiej,

- prace blacharskie związane z wykonaniem obudowy elementów zewnętrznych budynku wykończonych blachą,

- prace dekarskie związane z montażem obróbek blacharskich gr. 0,7mm i kryciem dachu blachą stalową, ocynkowaną, powlekaną, gr. 0,5mm, mocowaną na rąbek stojący, w kolorze istniejącym – bordo; proponowane panele dachowe z rąbkiem stojącym firmy Pruszyński, typ/profil PR2, szer. 50cm (próbki kolorystyczne należy uzgodnić z PWKZ w Białymstoku, Inwestorem oraz projektantem),

- prace związane z montażem orynnowania z blachy stalowej, gr. 0,6mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze pokrycia dachu – bordo.

Obudowy, obróbki blacharskie wykonać z blachy płaskiej, na zakład.

Zasadnicze pokrycie dachu wykonać z blachy płaskiej, na rąbek stojący.

Hełm wieży dzwonnicy, w kształcie ostrosłupa, hełmy cebulaste latarni, sygnaturek, wykonać z blachy płaskiej, mocowanej na zamek, tzw. rąbek płaski, w kształcie „rybiej łuski”.

Prace wykonać zgodnie ze Sztuką budowlaną, instrukcjami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, w odpowiednich warunkach atmosferycznych, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, z zachowaniem szczególnej, należytej staranności, chroniąc budynek przed opadami deszczu i zawiewaniem śniegu oraz możliwością przedostania się owadów, nietoperzy do wnętrza budynku.

4.3.a. Szalowanie ścian dzwonnicy, okiennice dzwonnicy (stan istniejący)

Świątynię zaprojektowano na planie prostokątów. Węższy prostopadłościan budynku zwieńczono dachem stromym, dwuspadowym, pokrytym blachą. Nad kruchtą wykonano wieżę (dzwonnicę) na planie kwadratu, przechodzącą w ośmioboczną (z uskokami) latarnię, przykrytą ostrosłupowym hełmem, krytym blachą i zwieńczoną sygnaturką z kopułą cebulastą i krzyżem.

Wieżę na planie kwadratu doświetlają pojedyncze okna, umieszczone w trzech ścianach (okna pojedyncze, krosnowe, prostokątne, zakończone łukiem, dwudzielne, sześciopolowe w skrzydle, obudowane deską, z poziomym okapnikiem, w kolorze białym). Wieżę na planie kwadratu obudowano szalówką, w układzie poziomym, w kolorze ochry, a naroża pionowymi deskami, w kolorze cielistym. Tą część wieży zwieńczono gzymsami, z podwójnym uskokiem, w poziomie okapów, które przechodzą w ośmioboczną latarnię. Gzymsy obudowano poziomymi deskami, w kolorze cielistym, przy przejściu w ośmioboczną latarnię, zabezpieczono obróbkami blacharskimi, z blachy miedzianej płaskiej, na zakład.

Latarnię na planie ośmioboku, z uskokami, obudowano szalówką, w układzie poziomym, w kolorze ochry, a naroża pionowymi deskami, w kolorze cielistym. Pierwszy uskok ośmiobocznej latarni, licząc od dołu, zabezpieczono obróbką blacharską. Drugi uskok zwieńczono gzymsem z deski, z podwójnym uskokiem, w kolorze cielistym i zabezpieczono obróbką blacharską. Ściany wieży, latarni, w poziomie zamocowania dzwonów, z czterech stron obudowano szalówką w układzie poziomym, a pozostałe cztery prostokątne otwory zabezpieczono okiennicami. Okiennice wykonano z deski gr. 35mm, w układzie pionowym i pomalowano w kolorze ochry. Otwierane do środka, podwójne, z zawiasami kutymi i zasuwą na dole i górze.

Latarnię nad okiennicami wieńczą trójkątne frontony, a pozostałe ściany latarni gzymsy, z podwójnym uskokiem, w poziomu okapu. Latarnię wieńczy dach, w formie ostrosłupowego hełmu, zakończony sygnaturką z kopułą cebulastą i krzyżem.

Stan techniczny szalowania ścian dzwonnicy w Ekspertyzie technicznej określono jako średni oraz zły. Stan techniczny okiennic określono jako zły.

4.3.b. Prace budowlano-remontowe związane z remontem szalowania ścian dzwonnicy i wymianą okiennic dzwonnicy.

Prace związane z remontem będą polegały na:

- Elementy drewniane, których stan techniczny, ze względu na wiek, uszkodzenia mechaniczne, korozję biologiczną,  spowodowaną przez warunki atmosferyczne, owady (szkodniki drewna) jest zły, należy wymienić na nowe, z zachowaniem wymiarów, kształtów i materiałów. Trudno określić ile elementów obudowy wymaga wymiany na nowe, ponieważ często stan techniczny deski, elementów drewnianych skrywany jest pod warstwą farby. Można to będzie określić w trakcie realizacji remontu.

Deski szalówki, elementy drewniane, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń należy oczyścić za pomocą stalowego skrobaka, papieru ściernego, szpachelki (złuszczenia farby, wszelkie zabrudzenia, pyły, ślady żywicy) lub przy pomocy środków chemicznych do zmiękczania warstw farby w miejscach trudno dostępnych. Elementy drewniane po oszlifowaniu należy odpylić, przetrzeć lekko zwilżoną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.  Powierzchnie zabrudzone i zapleśniałe zmyć preparatem Mould Removal (firmy „TIKKURILA”). Spłukać dokładnie i pozostawić do wyschnięcia. Zauważone szkodniki drewna należy zwalczyć preparatami owadobójczymi. Ubytki drewna uzupełnić szpachlami do drewna, które po wyschnięciu i utwardzeniu należy oszlifować papierem ściernym. Powierzchnie szlifowane zagruntować pokostem. Następnie całość  pomalować 2x emalią ftalową do drewna, za pomocą pędzli i wałków, zgodnie z istniejącą kolorystyką. Prace prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, przy odpowiedniej wilgotności malowanego materiału, zgodnie z instrukcjami.

- Elementy poziome odstające od ściany, należy zabezpieczyć nową obróbką blacharską z blachy stalowej, ocynkowanej, obustronnie powlekanej, gr. 0,7mm, w kolorze bordo, w kolorze pokrycia dachu. Prace zlecić dekarzowi, który pracę wykona z należytą starannością, Sztuka Budowlaną, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych. Prace prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, zgodnie z instrukcjami.

Projekt przewiduje wymianę istniejących okiennic dzwonnicy na nowe, z zachowaniem rodzaju materiału z którego zostały wykonane, wymiarów i technologii wykonania sztuki ciesielskiej czasów minionych. Okiennicy wykonać na podstawie istniejących okiennic, po ich demontażu oraz zgodnie z rysunkiem detalu okiennic dzwonnicy, w części rysunkowej projektu. Przed wykonaniem sprawdzić wymiary otworów do zabezpieczenia okiennicami, na budowie. Miejsca mocowania zawiasów, blokady dolnej, górnej – naprawić, przed zamocowaniem nowych okiennic. Okiennice szlifowane, po oczyszczeniu z pyłu, kurzy, zabezpieczyć pokostem i pomalować 2x emalią do drewna, zgodnie z istniejącą kolorystyką. Prace zlecić stolarzowi, który prace wykona z należytą starannością. Okiennice wymienić przed remontem szalowania ścian dzwonnicy. Obecnie okiennice są zamykane poprzez blokadę-zasuwę dolną i górną. Zamykanie zasuwy górnej jest uciążliwe, ze względu na zamocowanie jej na dużej wysokości, dlatego proponuje się zastosować zamknięcie prętowe, typu „BASKWIL”, które umożliwi zamknięcie jednocześnie góry i dołu z poziomu podłogi.

4.4.a. Portyk (ganek) wejścia głównego (stan istniejący)

Główne wejście od strony zachodniej poprzedzono portykiem (gankiem), tj. frontową częścią budynku na planie prostokąta (235x360cm), wspartym na dwóch rzędach, potrójnych kolumnach drewnianych, ozdobnie profilowanych, Ø24cm, na betonowych cokołach, podtrzymujących wysoki, dwuspadowy daszek. Podsufitkę daszka wykonano z szalówki drewnianej, w układzie podłużnym i pomalowano farbą w kolorze ochry. Fronton – trójkątny szczyt daszka, obudowano szalówką drewnianą, w układzie poziomym i pomalowano farbą w kolorze ochry. Dach został pokryty blachą stalową, mocowana na rąbek stojący, malowaną farbą w kolorze bordo. Dach od frontu zwieńczono dekoracyjnym, ażurowym krzyżem, w kolorze złotym. Wodę z daszka odprowadzono za pomocą rynien i rur spustowych, stalowych, w kolorze ciemny brąz. Podest oraz cokoły pod oparcie kolumn wykonano z betonu i pomalowano farbą, w kolorze ciemny brąz. Obrzeża podestu zabezpieczono stalowymi kątownikami. W Ekspertyzie technicznej stan techniczny portyku jako całości określono jako średni. Stan estetyczny portyku, który jest wizytówką przed wejściem do budynku, należy określić jako zły, wymagający niezbędnego remontu.

4.4.b. Prace budowlano-remontowe związane z remontem portyku (ganku) wejścia głównego

Prace budowlano-remontowe będą polegały na:

- zdemontować lampę oświetlenia zewnętrznego oraz instalację nagłośnienia,

- zdemontować, zabezpieczyć krzyż wieńczący zadaszenie,

- zdemontować, rozebrać pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem oraz łaty więźby dachowej,

- rozebrać obudowę frontonu - szczytu ściany na poziomie dachu oraz podsufitki dachu,

- sprawdzić stan techniczny więźby dachowej, belkowania stropu; stare elementy, których stan techniczny budzi zastrzeżenia wymienić na nowe; nowe elementy konstrukcyjne zabezpieczyć środkami grzybo- owadobójczymi oraz ochrony p.poż.,

- montaż folii dachowej wstępnego krycia, kontrłat 30x70cm w miejscu krokwi oraz nowych łat 40x70mm, w rozstawie co 35cm; łaty, kontrłaty zaimpregnować preparatami grzybo- i owadobójczymi; do mocowania elementów drewnianych stosować gwoździe ocynkowane, pierścieniowe,

- następny etap, to prace dekarskie, związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej, ocynkowanej, obustronnie powlekanej, gr. 0,5mm, mocowanej na rąbek stojący, w kolorze istniejącym – bordo; proponowane panele dachowe z rąbkiem stojącym firmy Pruszyński, typ/profil PR2, szer. 50cm.

- konstrukcję dachu należy wesprzeć na tymczasowej konstrukcji i (zdemontować kolumny, cokoły kolumn; usunąć kątowniki na obrzeżach podestu; luźne, odspojone fragmenty podestu usunąć; braki w betonowym podeście uzupełnić nowym betonem, klejem mrozoodpornym, wodoodpornym; całość podestu zagruntować),

- istniejący podest obudować płytami kamiennymi gr. 4cm, regularnymi, „palonymi” – antypoślizgowymi, w naturalnym kolorze brąz; podest z 2% spadkiem od budynku, z 10cm uskokiem od frontu i w poziomie nowych ciągów pieszych wejść z boków,

- zaprojektowano nowe cokołu kolumn, które wykonać z bloku kamiennego, „palonego”,  w kształcie, wymiarach cokołów istniejących, w naturalnym kolorze brąz; w cokołach osadzić kotwy – pręty Ø 18mm, do osadzenia nowych kolumn,

- zaprojektowano nowe kolumny portyku, o gabarytach, kształcie, profilowaniu, tak jak kolumny istniejące; kolumny profilowane, szlifowane, po oczyszczeniu z pyłu, kurzu, zaimpregnować preparatami grzybo- owadobójczymi, zabezpieczyć pokostem, a po wyschnięciu pomalować 2xfrabą ftalową do drewna, w kolorze istniejącym – ochra; kolumny wykonać z drewna klejonego, dębu lub jesionu, bez sęków, odpowiedniej klasy i wilgotności; kolumny od kamiennego cokołu odizolować podkładkami z papy; nowe kolumny wykonać w oparciu o kolumny pochodzące z demontażu i detal części rysunkowej;

- zdemontować tymczasową konstrukcję wsporcza daszka,

- zaprojektowano nową obudowę szczytu budynku na poziomie dachu oraz nową podsufitkę; obudowę frontonu, podsufitkę, wykonać z szalówki drewnianej, z drewna sosnowego, profilowanej, szlifowanej, w układzie, wymiarach, kolorze szalówki istniejącej - ochry; powierzchnie szlifowane zagruntować pokostem. Następnie całość pomalować 2x emalią ftalową do drewna, za pomocą pędzli i wałków, zgodnie z istniejącą kolorystyką. Prace prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, przy odpowiedniej wilgotności malowanego materiału, zgodnie z instrukcjami,

- zamontować istniejący krzyż stanowiący zwieńczenie dachu, obróbki blacharskie oraz orynnowanie z blachy stalowej, gr. 0,6mm, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze pokrycia dachu (rynny Ø75, rury spustowe Ø60mm),

- zamontować oświetlenie zewnętrzne oraz nagłośnienie w frontonie dachu.

4.5.a. Opaska betonowa wokół zewnętrznych ścian budynku (stan istniejący)

Budynek cerkwi został wykonany na podmurówce kamiennej. Cokół kamienny o wysokości 0,0÷1,1m. Wokół cokołu wykonano opaskę betonową szer. ok. 40cm, ze spadkiem na zewnątrz. Stan techniczny opaski betonowej, zgodnie z Ekspertyzą techniczną, określono jako zły.

4.5.b. Prace budowlano-remontowe związane z wymianą opaski betonowej wokół zewnętrznych ścian budynku

Prace budowlano-remontowe będą polegały na:

- rozbiórce opaski betonowej i przeznaczeniu jej na odpad,

- wykonaniu podbudowy z warstwy piasku gr. 10cm,

- montażu nowej opaski betonowej, w formie korytek odwadniających, o wym. 50x50x12cm; Wody opadowe z dachu budynku zostaną odprowadzone za pomocą rynien, rur spustowych kanalizacji deszczowej do korytek odwadniających i na terenu zielone działki Inwestora.

5. IZOLACJE – bez zmian.

6. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU – bez zmian.

7. INSTALACJE

7.1. Instalacje sanitarne - bez zmian.

7.2. Instalacja elektryczna - bez zmian.

8. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU – zgodnie z opisem pkt. 4. Pozostałe elementy wykończenia zewnętrznego bez zmian.

9. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - bez zmian.

10. ZABEZPIECZENIE WYMAGAŃ DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH - bez zmian

11. EKOLOGIA - bez zmian.

12. UWAGI KOŃCOWE

Prace budowlano-remontowe prowadzić zgodnie z Pozwoleniem PWKZ w Białymstoku i pozwoleniem na budowę.

O rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych osoba fizyczna/ jednostka organizacyjna, która uzyskała pozwolenie zobowiązana jest zawiadomić PWKZ na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia i zakończenia prac.

Jeżeli w trakcie wykonywanych prac zaistnieją jakiekolwiek okoliczności, które będą miały wpływ na stan zachowania zabytku, należy powiadomić PWKZ.

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót,

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP,

Materiały użyte do budowy powinny posiadać Atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny,

Wszelkie zmiany należy uzgodnić z PWKZ w Białymstoku, Inwestorem oraz projektantem.

opracował:

# INFORMACJA

# DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# /dotyczy: robót budowlano-remontowych przy budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej oraz zagospodarowania terenu części Dz. Nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek)/

INWESTOR		-  Parafia Prawosławna w Mostowlanach

p.w. Św. Apostoł Jana Teologa

Mostowlany 8

16-040 Gródek

PROJEKTANT 	- mgr inż. arch. Dariusz Jerzy MODZELEWSKI

upr. proj. w spec. arch. Bł/192/94

DATA		-  01.09.2019r.

#### CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

1.1. Projekt budowlany zagospodarowania części Dz. Nr 214 w obrębie:0017,

Mostowlany (gm. Gródek) oraz  robót budowlano-remontowych przy budynku

cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej w Mostowlanach

1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

1.3. RMBiPMB z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych

1.4. RMPiPS z dn.26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy

1.5. RMPiPS z dn. 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania

niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych, dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy

2.  Zakres robót i kolejność realizacji

2.1. Inwestycja przewiduje roboty budowlano-remontowe polegające na:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,

- remont, wymiana oszalowania ścian dzwonnicy oraz okiennic dzwonnicy,

- remont portyku (ganku) wejścia głównego,

w budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa Parafii Prawosławnej.

Na terenie inwestycji, w granicach opracowania, przewidziano również:

- wymianę opaski betonowej wokół budynku cerkwi, na korytka odwadniające, z prefabrykatów betonowych,

- przebudowę, rozbudowę ciągów pieszych przy cerkwi, w granicach terenu wydzielonego ogrodzeniem murowanym z kamienia,

- budowę dojazdu wewnętrznego oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

##### Inwestycja przewidziana do realizacji w jednym etapie, na terenie części dz. nr 214 w obrębie: 0017, Mostowlany (gm. Gródek).

Kategoria obiektu budowlanego – X.

2.2. Prace przygotowawcze

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się z wykonaniem obowiązujących czynności „dokumentacyjnych”.

Budowa może być prowadzona wyłącznie w oparciu o:

- pozwolenie na budowę i zatwierdzoną dokumentacje w zakresie projektu

Budowlanego,

- opracowany projekt wykonawczy,

- Dziennik Budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny).

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonania formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na jej użytkowanie.

2.3. Zakres robót i kolejność realizacji:

- prace geodezyjno-pomiarowe (wytyczenie elementów zagospodarowania terenu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osobę fizyczną posiadającą uprawnienia do wykonywania robót geodezyjnych),

- roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy (teren budowy związany z cerkwią i terenem bezpośrednio przy cerkwi jest wydzielony ogrodzeniem, który należy oznaczyć, zabezpieczyć w związku z pracami; pozostały teren związany z realizacją dojazdu, miejsc postojowych należy wydzielić tymczasowym ogrodzeniem; zaopatrzenie terenu inwestycji w wodę zrealizować za pomocą pojemników na wodę przywiezionych z zewnątrz; energię elektryczną dostarczyć tymczasową instalacją zasiloną z budynku cerkwi p.w. Św. Apostoła Jana Teologa na terenie dz. nr 214;  niezbędne pomieszczenia sanitarno-higieniczne i socjalne dla pracowników można zorganizować jako tymczasowe w budynku plebani na terenie dz. nr 215; miejsce składowania odpadów pochodzących z rozbiórki zorganizować na terenie inwestycji),

- roboty kubaturowe (rozbiórkowe, montażowe, budowlano-remontowo)

- prace montażowe związane z ustawieniem rusztowania przy cerkwi,

- prace rozbiórkowe związane z demontażem, rozbiórką istniejącego pokrycia

dachowego wraz z deskowaniem i orynnowaniem,

- prace budowlane, dekarskie związane, z wymianą pokrycia dachowego,

mocowaniem kontrła, łat  i orynnowania,

- prace remontowe związane z szalowaniem ścian dzwonnicy oraz okiennic,

- demontaż rusztowania,

- prace budowlano-remontowe związane z portykiem (gankiem) wejścia

głównego,

- roboty związane z zagospodarowaniem teren

- prace rozbiórkowe związane z opaską betonową wokół cerkwi, ciągów

pieszych przy cerkwi,

- prace ziemne związane z realizacją nowej opaski wokół ścian cerkwi, nowych ciągów pieszych oraz dojazdów wewnętrznych oraz miejsc postojowych,

- prac budowlane drogowe związane z montażem opaski z korytek odwadniających, obrzeży betonowych, realizacją warstw odbudowy oraz posadzki dojazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych,

- pozostały teren poza miejscem realizacji prac budowlano-remontowych należy uporządkować,

- prace geodezyjno-pomiarowe (wykonać inwentaryzację powykonawczą).

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Sztuką budowlaną, pod nadzorem

osoby uprawnionej i w uzgodnieniu z pracownikami Konserwatora Zabytków. Jeśli w trakcie prac rozbiórkowych zostanie znaleziony przedmiot, który może być zabytkiem, należy go zabezpieczyć i powiadomić o znalezisku Konserwatora Zabytków.

Wszelkie prace związane z realizacją dojazdu, miejsc postojowych, ciągów pieszych, w trakcie prowadzenia robót ziemnych, należy poprzedzić badaniami archeologicznymi w formie nadzoru, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia PWKZ w Białymstoku.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- budynek cerkwi,

- ogrodzenie kamienne wydzielające przestrzeń wokół cerkwi.

4.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- przyłącze energetyczne zasilające budynek cerkwi,

- linie energetyczne kablowe, doziemne nN, zasilające słupy elektryczne, oświetlenia budynku cerkwi.

5.  Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót

budowlanych, ich skala, rodzaj, miejsce i czas występowania

Proces inwestycyjny mający na celu realizację zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenia przeciętnie spotykane przy realizacji tego typu obiektów. Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności przy ich wykonywaniu, to prace związane z:

  - pracami na wysokości, tj. w trakcie prac związanych z montażem rusztowań, wymianą pokrycia dachowego, orynnowania; remontem okiennic, ścian dzwonnicy; pracy na rusztowaniach,

  - impregnatami do zabezpieczenia i konserwacji elementów drewnianych wykończenia zewnętrznego,

  - pracach w pobliżu linii energetycznych kablowych, doziemnych nN, podczas realizacji ciągów pieszych.

Skala, rodzaj, miejsce i czas występowania powyższych zagrożeń, będą miały wpływ przede wszystkim dla pracowników zatrudnionych przy realizacji obiektu budowlanego, ponieważ teren prowadzenia prac budowlano-remontowych, musi być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem powinien bez większych trudności zrealizować inwestycję bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak w zakresie zachowania bezpieczeństwa. Konieczne jest określenie przez niego na bieżąco w całym okresie budowy kategorii ryzyka zawodowego.

6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzonych robót  oraz świadomi zagrożeń występujących przy realizacji przewidywanych robót.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy osoba kierująca pracami jest obowiązana poinformować pracowników o:

-zakresie pracy, jaką maja wykonać,

-rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić,

-niezbędnych środkach ochrony indywidualnej.

Załoga powinna zostać, zgodnie z Kodeksem Pracy, przeszkolona w zakresie szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego.

Za przeszkolenie pracowników odpowiedzialny jest Kierownik  budowy.

Dokumentacja potwierdzająca szkolenie powinna być w każdej chwili dostępna na  terenie budowy dla organów kontrolnych.

7.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowiu lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na

wypadek zagrożeń.

Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych,

- instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń,

- instrukcje określające zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania

w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych,

- wykaz osób odpowiedzialnych.

Numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone

na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Teren prac budowlano-remontowych należy oznakować. Plac budowy powinien być uporządkowany i odpowiednio zagospodarowany, a dojścia i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.

Segregacja odpadów:

Elementy budynku pochodzące z rozbiórki w postaci odzyskanych materiałów, które mogą być ponownie wykorzystane w budownictwie i odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania należy czasowo składować na terenie prowadzonych prac rozbiórkowych w wyznaczonych miejscach czy przystosowanych do tego pojemnikach. Pozyskane w trakcie rozbiórki materiały nadające się do ponownego wykorzystania i odpady należy przekazać do ponownego wykorzystania, do recyklingu czy wywieść na komunalne wysypisko śnieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, na inwestorze jako wytwórcy odpadów spoczywa obowiązek złożenia do właściwych terenowo organów ochrony środowiska informacji o wytworzonych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych odpadów. Klasyfikację odpadów podaje Rozporządzenie Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (Dz. U. z 1997 r. Nr 162 poz. 1135) z późniejszymi zmianami.

opracował: